Факультет Систем Управления и Робототехники

ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ EV3

Аннотация – В данной лабораторной работе были изучены основные принципы функционирования неотъемлемой части многих робототехнических устройств — электродвигателя постоянного тока, а также проанализированы зависимости различных величин друг от друга.

Ключевые слова: ДПТ; Идентификация модели; Python; Lego

Выполнили

Котуранова М.С.1
Охрименко А. Д.2
Авраменко Е. А.3
Комарова О. И.4

1408879, @mariyka_kot

2408835, @eva0_duduka

3413083, @kate_avr

4409506, @O_0lala

Проверил

Овчаров А.О.

3 февраля 2024 г.

Цель работы.

Целью данной лабораторной работы является изучение аппаратуры и программного обеспечения, которые необходимы для освоения содержания курса «Введение в профессиональную деятельность. Проектная деятельность». Перед нами стояли такие задачи как: экспериментальная проверка верности функций, описывающих функционирование электродвигателя постоянного тока без нагрузки, и выявление и анализ параметров k и Tm, входящих в эти функции.

Описание работы.

Сбор экспериментальных данных:

- Подключение двигателя постоянного тока к блоку EV3;

- Включение блока и подключение его к компьютеру с помощью сети WI-FI;

- Написание программы на языке Python, которая подаюет постоянное напряжение (при аргументе duty_cycle_sp, равному 100, с помощью метода run_direct) на двигатель в течение одной секунды и записывающую в файл csv формата величины: прошедшее время в секундах (примерный промежуток - 0,01 секунда), угол поворота ротора в градусах и значение угловой скорости в градусах в секунду;

- Загрузка программы в блок EV3;

- Запуск программы на выполнение;

- Перенос полученного текстового файла на компьютер;

- Подставляем в программу в качестве аргумента значения из множества {-100, -80, -60, -40, -20, 20, 40, 60, 80}.

- Отправка полученных файлов на компьютер для дальнейшей обработки.

Обработка экспериментальных данных в Matlab:

- Получение данных из файлов, полученных с блока EV3.

- Выделение столбцов «время», «угол поворота», «угловая скорость».

- Выполняем аппроксимацию полученных зависимостей и получение параметров k и Tm.

- Выполняем моделирование схемы работы двигателя с помощью MatLab Simulink.

- Построение графиков зависимостей.

Код на Python, который мы использовали для получения экспериментальных данный о работе электродвигателя:

Код программы на языке MatLab

clear all;
files = ["data-100", "data-80", "data-60", "data-40", "data-20", "data20", "data40", "data60", "data80", "data100"];

voltages = [-100, -80, -60, -40, -20, 20, 40, 60, 80, 100];

ax1 = axes;
k_all = [];
Tm_all = [];
w_all = [];
par0=[0.15;0.006];

for i=1:10
    data = readmatrix(files(i));
    angle=data(:,4)*pi/180;
    angle=angle-angle(1);
    time=data(:,2);
    omega=data(:,3)*pi/180;
    U_pr = voltages(i);

    figure(1)
    plot(time, angle)
    xlabel("Time, s")
    ylabel("Angle, rad")
    hold on;

    fun = @(par,time)U_pr*par(1)*(time - par(2)*(1 - exp(-time/par(2))));
    par = lsqcurvefit(fun,par0,time,angle);
    k = par(1);
    Tm = par(2);
    time_apr = 0:0.01:1;
    theta = U_pr*k*(time_apr - Tm*(1 - exp(-time_apr/Tm)));
    plot(time_apr, theta);
    legend('exp', 'approx'); 
    
    figure(2);
    plot(time, omega)
    xlabel("Time, s");
    ylabel("Andle Speed, rad/s");
    hold on;
    
    fun_w = @(par,time)U_pr*par(1)*(1 - exp(-time/par(2))); 
    par = lsqcurvefit(fun_w,par0,time,omega);
    theta_w = U_pr*k*(1 - exp(-time_apr/Tm)); 
    plot(time_apr, theta_w);
    legend('exp', 'approx');

    w = U_pr * k;
    k_all = [k_all k];
    Tm_all = [Tm_all Tm];
    w_all = [w_all w];

end 

figure("Name", "Tm/voltage");
plot(voltages, Tm_all);
xlabel("voltage, %");
ylabel("Tm, s");
hold on;

figure("Name","w/voltage");
plot(voltages, w_all);
xlabel("voltage, %");
ylabel("w, rad/s");
hold on;

disp(Tm_all)
disp(k_all)
disp(w_all)

Графики зависимостей

Рисунок 2. График зависимости угла поворота ротора и угловой скорости от времени при напряжении 100%.

Рисунок 3. График зависимости угла поворота ротора и угловой скорости от времени при напряжении 80%.

Рисунок 4. График зависимости угла поворота ротора и угловой скорости от времени при напряжении 60%.

Рисунок 5. График зависимости угла поворота ротора и угловой скорости от времени при напряжении 40%.

Рисунок 6. График зависимости угла поворота ротора и угловой скорости от времени при напряжении 20%.

Рисунок 7. График зависимости угла поворота ротора и угловой скорости от времени при напряжении -20%.

Рисунок 8. График зависимости угла поворота ротора и угловой скорости от времени при напряжении -40%.

Рисунок 9. График зависимости угла поворота ротора и угловой скорости от времени при напряжении -60%.

Рисунок 10. График зависимости угла поворота ротора и угловой скорости от времени при напряжении -80%.

Рисунок 11. График зависимости угла поворота ротора и угловой скорости от времени при напряжении -100%.

Рисунок 12. График зависимости углов поворота ротора от времени.

Рисунок 13. График зависимости угловой скорости поворота ротора от времени.

Рисунок 14. График зависимости Tm от напряжения.

Рисунок 15. График зависимости  ω  от напряжения.

Результаты расчётов величин Tm, k и ωnls

Таблица 1. Результаты расчётов величин.

| U, % | Tm, c | k | ωnls, rad/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.1320 | 0.1082 | -10.8231 |
| 80 | 0.1178 | 0.1092 | -8.7359 |
| 60 | 0.1104 | 0.1057 | -6.3406 |
| 40 | 0.1071 | 0.0962 | -3.8485 |
| 20 | 0.1344 | 0.0674 | -1.3485 |
| -20 | 0.1190 | 0.0813 | 1.231 |
| -40 | 0.1052 | 0.0953 | 3.8102 |
| -60 | 0.1101 | 0.1035 | 6.2075 |
| -80 | 0.1204 | 0.1062 | 8.4965 |
| -100 | 0.1289 | 0.1101 | 11.0115 |

Вывод

Эксперимент позволил познакомиться с оборудованием и программным обеспечением, которые понадобятся нам в будущем для выполнения последующих лабораторных работ в данном курсе. Мы экспериментально проверили истинность найденных функций, описывающих работу ненагруженного двигателя постоянного тока, и определили значения входящих в них параметров k и Tm. Сравнение кривых ускорения, полученных из экспериментальных данных, теоретических расчетов и результатов моделирования в MatLab Simulink, показало точность и обоснованность функции, используемой для описания поведения двигателя без нагрузки.

Различия в расчетных константах, полученных в ходе эксперимета и при различных напряжениях, были незначительными. Они были обусловлены такими факторами, как погрешности измерений, алгоритмы управления двигателем и внешние условия, влияющие на результаты экспериментов.

Исследование способствовало лучшему пониманию принципов работы и моделирования двигателей постоянного тока, а также оценке влияния различных условий на характеристики двигателей. Знания, которые были получены при выполнении лабораторной работы, могут быть использованы для дальнейшей оптимизации работы двигателей и управления ими в различных системах.